«Προμήθεια  Μικροαξονικής Αντλίας Υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας (Impella CP with Smart Assist)» (CPV: 33111730-7)-ΚΑΕ 1311 για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής του  Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ IMPELLACP

| Α/Α | ΠΡΟΙΟΝ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | GMDN | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σετ Συσκευής καρδιακής υποβοήθησης IMPELLA ® CP Αποτελούμενο από: Συσκευή Κοιλιακής Υποβοήθησης Impella CP Οδηγό σύρμα Impella 0,018" Κιτ Εισαγωγής Impella 14FrX13cm&14FrX25cm Σύστημα έκπλυσης | 0048-0014 | 11925 | 29.000,00 € |

Abiomed, Inc., 22 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923, USA

Τεχνική περιγραφή

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

IMPELLA CP WITH SMART ASSIST

Σετ συστήματος συσκευής προσωρινής υποβοήθησης αριστεράς κοιλίας.

Αποτελείται από:

- Συσκευή κοιλιακής υποβοήθησης

- Κιτ εισαγωγής (θηκάρια)

- Οδηγό σύρμα εισαγωγής

- Σύστημα έκπλυσης

Συνοδεύεται από εξωτερική συσκευή χειρισμού-προγραμματισμού.

Η συσκευή κοιλιακής υποβοήθησης, είναι μία ενδoκαρδιακή αντλία αίματος, με μικροαξονικό κινητήρα, ενσωματωμένη σε καθετήρα-κάνουλα διαδερμικής εισαγωγής.

Μειώνει το έργο της αριστερής κοιλίας και παρέχει μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας του αίματος, ώστε να επιτρέπει στην καρδιά να ανακάμπτει και να γίνεται έγκαιρη αξιολόγηση της υπολειπόμενης λειτουργίας του μυοκαρδίου.

Αντλεί αίμα από την αριστερή κοιλία και το εξωθεί στην ανιούσα αορτή, αποσυμφορίζοντας την αριστερή κοιλία, με δυνατότητα μέγιστης ροής άνω των  4 l/min

Ενδείκνυται για χρήση στην επεμβατική καρδιολογία και στην καρδιοχειρουργική, για τουλάχιστον 5 ημέρες, σε περιπτώσεις όπως:

- Ασθενείς με μειωμένη λειτουργικότητα αριστερής κοιλίας π.χ. μετά από καρδιοτομία, σύνδρομο χαμηλής παροχής, καρδιογενές σοκ μετά από Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ), προστασία μυοκαρδίου μετά από ΟΕΜ.

- Καρδιαγγειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια επέμβασης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης σε πάλλουσα καρδιά, ειδικά σε ασθενείς με χαμηλό προεγχειρητικό κλάσμα εξωθήσεως και μετεγχειρητικό σύνδρομο χαμηλής παροχής.

- Υποστήριξη κατά τη διάρκεια υψηλού ρίσκου αγγειοπλαστικής

- Μετά από αγγειοπλαστική

Επιπλέον να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |  |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  |  |
| 1 |  | ΝΑΙ |  |  |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΙΜΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 24% | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Προμήθεια Μικροαξονικής Αντλίας Υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας (Impella CP with Smart Assist)» (CPV: 33111730-7)» | 1 | 29.000,00 € |  |  |  |