ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλυντήριο δίσκων-πιάτων-ποτηριών για τις ανάγκες του τμήματος Κλινικής Διατροφής. Να είναι εύκολο στην χρήση στην συντήρηση και τον καθαρισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304 (1)

-Να έχει  αντλία πλύσης στεγανού τύπου βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP44 (2)

-Να έχει  δοσομετρική αντλία σαπουνιού (3)

-Να έχει  δοσομετρική αντλία στεγνωτικού (4)

-Να διαθέτει τρία τουλάχιστον προγράμματα πλύσης  (5)

-Να διαθέτει δοχείο διαστολής και πιεστικό (6)

-max εξωτερικές διαστάσεις  ΜxBxY  60 x75 x 135εκ  (7)

-τροφοδοσία 380 - 415 V 3 ~ N 50/60Hz(8)

- Διαστάσεις καλαθιού 50 x 60 εκ  (9)

- Ισχύς αντίστασης  μπόιλερ  min 6,0 Kw(10)

-Ισχύς  αντίστασης κάδου min 6,0Kw(11)

-Με δύο περιστρεφόμενους βραχίονες  πλύσης (πάνω και κάτω)  (12)

-Με επιτηρητή θερμοκρασίας ξεβγάλματος(13)

-Με αυτοδιάγνωση βλαβών και εμφάνιση των αντίστοιχων error codes σε  οθόνη στην μετώπη του πλυντηρίου(14)

- Χωρητικότητα μπόιλερ 7 lt   min  (15)

- Χωρητικότητα κάδου 55 lt  min  (16)

-Με αντλία ισχύος τουλάχιστον 1,1 HP(17)

-Με θερμοασφάλεια στο μπόιλερ(18)

- Με θερμοασφάλεια στον κάδο(19)

-Με  θερμόμετρο και απεικόνιση θερμοκρασίας κάδου (20)

- Με  θερμόμετρο και απεικόνιση θερμοκρασίας μπόιλερ(21)

-Με αντλία αδειάσματος(22)

-Κατάλληλο για ύψος πλενόμενου σκεύους min 43εκ (23)

- Κατάλληλο για ύψος πλενόμενου δίσκου min 40εκ(24)

-Να διαθέτει CE(25)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Να συνοδεύεται από  εγγύηση 2 ετών ( να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση )

-Να υπάρχει εξουσιοδοτημένο ( από τον κατασκευαστή η τον αντιπρόσωπο ) service στην περιοχή των Χανίων για άμεση ανταπόκριση στις βλάβες ( να δοθούν πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που έχει το service –επωνυμία- διεύθυνση - τηλέφωνο).Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

-Να συμπαραδοθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την σύνδεση του πλυντηρίου με δίκτυο νερού, αποχέτευση, ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και δύο καλάθια  50x60 εκ (πιάτων – ποτηριών ) και μια θήκη πλαστική για μαχαιροπίρουνα.

Για την απόδειξη συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με τα παραπάνω ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (1-25) να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αριθμημένες παραπομπές στα επίσημα έγγραφα ( τεχνικά φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες κλπ.)  της κατασκευάστριας εταιρείας, που επίσης θα κατατεθούν με την προσφορά.

Ενδεικτικός τύπος: ALFA 1200 ELVIOMEX